# Лабораторная работа №3

Планирование локальной сети организации

Хрусталев Влад Николаевич

Содержание

Список иллюстраций

Список таблиц

# 1	Цель работы

Познакомиться с принципами планирования локальной сети организации.

# 2	Задание

- Используя графический редактор (например, Dia), требуется повторить схемы L1, L2, L3, а также сопутствующие им таблицы VLAN, IP-адресов и портов подключения оборудования планируемой сети.

- Рассмотренный выше пример планирования адресного пространства сети базируется на разбиении сети 10.128.0.0/16 на соответствующие подсети. Требуется сделать аналогичный план адресного пространства для сетей 172.16.0.0/12 и 192.168.0.0/16 с соответствующими схемами сети и сопутствующими таблицами VLAN, IP-адресов и портов подключения оборудования.

- При выполнении работы необходимо учитывать соглашение об именовании

# 3	Выполнение лабораторной работы

## 3.1	Часть 1

Используя графический редактор, в моём случае это LucidChart, повторим схемы L1 (рис. 1), L2 (рис. 2), L3 (рис. 3), а также сопутсвующие таблицы VLAN (рис. 4), IP-адрессов(рис. 5) и портов подключения оборудования (рис. 6).

В качестве оборудования уровня ядра будем использовать маршрутизатор Cisco 2811, на уровне распределения — коммутаторы Cisco 2960 с возможностью настройки VLAN, а на уровне доступа — коммутаторы Cisco 2950.

Рис. 1: Повтор схемы L1 (физический уровень) в графическом редакторе

Рис. 2: Повтор схемы L2 (канальный уровень) в графическом редакторе

Рис. 3: Повтор схемы L3 (сетевой уровень) в графическом редакторе

Рис. 4: Повтор таблица VLAN в редакторе Excel

Рис. 5: Повтор таблица IP в редакторе Excel

Рис. 6: Повтор таблица ПОРТОВ в редакторе Excel

Так же и регламент выделения ip-адресов (рис. 7).

Рис. 7: Повтор таблица выделения Ip-адресов в редакторе Excel

## 3.2	Часть 2

Теперь сделаем аналогичный план адресного пространства для сети 172.16.0.0/12 схемы L1 (рис. 8), L2 (рис. 9), L3 (рис. 10), а также сопутсвующие таблицы VLAN (рис. 11), IP-адрессов(рис. 12) и портов подключения оборудования (рис. 13).

Рис. 8: Схема L1 (физический уровень) в графическом редакторе для сети 172.16.0.0/12

Рис. 9: Схема L2 (канальный уровень) в графическом редакторе для сети 172.16.0.0/12

Рис. 10: Схема L3 (сетевой уровень) в графическом редакторе для сети 172.16.0.0/12

Рис. 11: Таблица VLAN в редакторе Excel для сети 172.16.0.0/12

Рис. 12: Таблица IP в редакторе Excel для сети 172.16.0.0/12

Рис. 13: Таблица ПОРТОВ в редакторе Excel для сети 172.16.0.0/12

Теперь сделаем аналогичный план адресного пространства для сети 192.168.0.0/16 схемы L1 (рис. 14), L2 (рис. 15), L3 (рис. 16), а также сопутсвующие таблицы VLAN (рис. 17), IP-адрессов(рис. 18) и портов подключения оборудования (рис. 19).

Рис. 14: Схема L1 (физический уровень) в графическом редакторе для сети 192.168.0.0/16

Рис. 15: Схема L2 (канальный уровень) в графическом редакторе для сети 192.168.0.0/16

Рис. 16: Схема L3 (сетевой уровень) в графическом редакторе для сети 192.168.0.0/16

Рис. 17: Таблица VLAN в редакторе Excel для сети 192.168.0.0/16

Рис. 18: Таблица IP в редакторе Excel для сети 192.168.0.0/16

Рис. 19: Таблица ПОРТОВ в редакторе Excel для сети 192.168.0.0/16

## 3.3	Ответы на котрольные вопросы

- Модель взаимодействия открытых систем (OSI) — это семиуровневая концептуальная модель сетевого взаимодействия. Уровни:

  - Физический (Physical) – передача битов через среду передачи.

  - Канальный (Data Link) – формирование кадров, управление доступом к среде.

  - Сетевой (Network) – маршрутизация, IP-адресация.

  - Транспортный (Transport) – сегментация данных, управление потоком.

  - Сеансовый (Session) – управление сеансами связи.

  - Представления (Presentation) – кодирование, сжатие, шифрование данных.

  - Прикладной (Application) – взаимодействие с приложениями.

- Функции коммутатора:

  - Передача данных между устройствами внутри сети.

  - Разделение сети на сегменты, снижение коллизий.

  - Поддержка VLAN для логического разделения сетей.

- Функции маршрутизатора:

  - Определение оптимального маршрута передачи данных.

  - Соединение различных сетей.

  - Использование NAT, DHCP, межсетевого экранирования.

- Отличие коммутаторов 2-го и 3-го уровня:

  - Коммутаторы 2 уровня работают на канальном уровне, используют MAC-адреса.

  - Коммутаторы 3 уровня выполняют маршрутизацию на сетевом уровне, используют IP-адреса.

- Сетевой интерфейс – программно-аппаратный компонент, обеспечивающий взаимодействие с сетью (например, Ethernet-карта, Wi-Fi-адаптер).

- Сетевой порт – точка подключения в устройстве для передачи данных (RJ-45, оптические порты, виртуальные порты).

- Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet:

  - Ethernet (10 Мбит/с) – первая версия технологии.

  - Fast Ethernet (100 Мбит/с) – улучшенная версия.

  - Gigabit Ethernet (1 Гбит/с и выше) – современный стандарт для высокоскоростных сетей.

- IPv4-адрес – 32-битный адрес для идентификации устройства в сети.

  - Сеть – группа узлов с общим IP-префиксом.

  - Подсеть – логически выделенная часть сети.

  - Маска подсети – определяет, какая часть адреса относится к сети, а какая – к узлу.

  - Служебные IP-адреса:

    - 0.0.0.0 – неопределенный адрес.

    - 255.255.255.255 – широковещательный адрес.

    - 127.0.0.1 – localhost (тестирование).

  - Пример разбиения сети:
Сеть 192.168.1.0/24 (256 адресов) можно разделить на две подсети 192.168.1.0/25 (128 адресов) и 192.168.1.128/25 (128 адресов).

- VLAN (Virtual LAN) – логическое разделение сети на сегменты.

  - Применение: разделение пользователей по отделам, обеспечение безопасности.

  - Преимущества: снижение широковещательного трафика, улучшение безопасности.

  - Пример: VLAN для бухгалтерии, технического отдела и отдела продаж.

- Разница между Trunk Port и Access Port:

- Access Port – передает трафик только одной VLAN.

- Trunk Port – может передавать трафик нескольких VLAN, используя тегирование (802.1Q).

# 4	Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы мы познакомились с принципами планирования локальной сети организации.

# Список литературы